Subiect I

- Se considera un system MIMO, discret, causal, in forma generala, care are 2 marimi de intrare si 3 marimi de iesire. Ambele polinoame A(q-1) si B(q-1) sunt de ordinal 2 (na=2,nb=3),(B0=0), Cati parametrii de identificat are modelul:

  - 20

  - 28

  - 32

  - 36

Explicatie : A = ouput * output * na

B depinde de datele date, in special de B0, daca se da, B0=0 atunci:

B = input * output * nb

Daca nu se da:

B = input * output * (nb + 1)

Parametrii = A + B

- Considerand un semnal x(t) de tip SPAB, (+a, -a) de lungime maxima N = 2n-1, valoarea medie a SPAB-ului este:

  - Ex(t) = a2N

  - Ex(t) = a

  - Ex(t) = Na

  - Nici una dintre variante

Raspuns corect : aN

- Utilizarea unui semnal de excitatie de tip zgomot alb permite testarea comportarii unui sistem:

  - In domeniul frecvente joase

  - In domeniul frecvente inalte

  - Nici una dintre variantele mentionate

  - Nu permite analiza comportarii in domeniul frecventelor

Raspuns corect : Pe toata gama de frecvente

- Considerand zgomotul ca fiind un semnal aleator discret, el poate fi transformat, prin trecerea lui printr-un filtru rational, intr-un:

  - Semnal aleator binar

  - Intr-o secvente de variabile aleatoare independente de medie “0” si dispersie σ2

  - Intr-o secvente de variabile aleatoare dependente de medie “0” si dispersie σ2

  - Nici una din variantele mentionate

- Care dintre relatiile urmatoeare este corecta?

  - Cyτ=Eyt- myyt+x+my

  - Nici una dintre variante

  - Cyτ=Eyt- myyt+τ-my

  - Cyτ=Eytyt+τ

- Se considera schema de modelare analogica din figura:

Schema modeleaza un MM-II de forma:

  - 6y(2)(t) + 3y(1)(t) + 6y(t) = u(t)

  - 12y(2)(t) + 6y(1)(t) + 4y(t) = 12u(t)

  - 12y(2)(t) + 2y(1)(t) + 3y(t) = 12u(t)

  - 6y(2)(t) + 3y(1)(t) + 2y(t) = 6u(t)

Nota : Nu e teoretic raspuns multiplu, doar ca sunt acelasi lucru, ori 2

- Se considera functia de transfer discrete a unui system de forma:

Hz= 15z-3+0.2z-2+2z-1+1= Y(z-1)E(z-1)

Cu E(z-1) – transformata Z a unui zgomot alb discret

Considerand forma echivalenta in domeniul timp discret normalizat, specificati tipul modelului:

- Model de tip AR

- Model de tip ARMA

- Model de tip ARMAX

- Model de tip MA

Nota:

Model MA : yt=C(q-1)et, de exemplu:z-1-3

Model AR : Aq-1yt=et, de ex: 1z-1-3

Model ARMA : Aq-1yt=C(q-1)et, de ex: z-1-1z-1-3

Model ARX : Aq-1yt=Bq-1ut+et

Model ARMAX : Aq-1yt=Bq-1ut+Cq-1et

Model Box-Jenkins : yt= Bq-1Fq-1ut+ Cq-1Dq-1e(t)

- Dispersia unui semnal aleatory y(t) ete egala cu:

  - Nici una din variante

  - Ey2(t)

  - Eyt-myyt+my

  - Eytyt+τ

Rasp corect : Eyt-myyt-my

- Pentru un model de tip secventa de pondere, cu durata regimului tranzitoriu N, conditia de cauzalitate este (t = timp discret normalizat):

  - h(t) = N, pentru t = N

  - h(t) > 0, pentru t = 0

  - h(t) pentru t > N

  - Nici una dintre variante

Rasp corect : h(t) = 0, pentru t < 0

- Densitatea spectrala de putere reprezinta

  - Un criteriu pentru a distinge daca un system este linear sau nu

  - O masura a interinfluentei valorilor unui semnal stochastic considerat la doua momente de timp distincte

  - O masura a energiei mutuale de interactiune dintre doua semnale aleatoare

  - O masura a repartizarii puterii semnalului la anumite frecvente

Raspuns corect: Ori definitia asta, ori „O caracteristica a proceselor stochastice in domeniul frecventelor”

- Considerand un model de tip MM-II discret

A(q-1)y(t) = q-kB(q-1)u(t),         t = 0,1,2 … cu A(q-1), B(q-1) polinoame monice (a0 = 1, b0 = 1)

Conditia de realizabilitate a modelului este:

- k < 0

- na < nb

- nici o varianta

- k = 0

Rasp corect : k > 0

- Fie un process aleatory de tip medie alunecatoare de forma:

yt=et+3et-1+3e(t-2)

avand abaterea standard σ=0.1

Functia de autocorelatie a lui y pentru τ=0 are valoarea:

- 0.76

- 0.56

- 0.19

- 0.14

- Ecuatia:

yt-1+6yt-2+2yt-3+yt-4=4ut+3u(t-1)

reprezinta:

- Un model de tip secventa de pondere

- Nici una din variantele mentionate

- O suma de convolutie

- MM-II al unui sistem SIMO

- Relatiile discrete:

x1t+1x2(t+1= 5321x1t+1x2(t+1+ 24ut
yt+1= 35x1t+1x2(t+1

Reprezinta:

- MM-ISI al unui sistem SISO

- MM-ISI al unui sistem MIMO

- MM-ISI in forma canonica

- Nici una din variantele mentionate

- Caracteristica reprezentata in figura reprezinta:

  - O caracteristica faza-pulsatie a unui semnal de tip treapta unitara

  - Nici una dintre variantele mentionate

  - O diagrama Bode a unui semnal sinusoidal

  - O caracteristica amplitudine-pulsatie a unui semnal de tip impuls

Rasp Corect : Se mai poate si “Este un semnal care continue putere in domeniul frecventelor joase”

- Modelul de forma: yt= Bq-1Fq-1ut+ Cq-1Dq-1e(t) este un model de tip:

  - ARMA

  - ARMAX

  - Box-Jenkins

  - Nici o varianta

- Se considera sistemul determinist reprezentat in figura

Sa se precizeze ce numar de parametrii ai modelului trebuie identificati daca na = 2 si nb = 2, (B0=0)

  - 32

  - 36

  - 28

  - 30

- Considerand modelul analogic al unui sistem de tip PT1, caracterizat prin MM-II:

3y` + y = 6u

Specificati ce valori ale rezistentei R si a condensatorului C, pot fi utilizate pentru a implementa integratorul cunoscand valorile maxime: ymax = 10, y`max = 1, factorii de scara : Nω = Nt = 2 si conditia initiala y(0) = 4

- R = 5 Ω; C = 1 F

- R = 5 Ω; C = 10 F

- R = 1 Ω; C = 0.5 F

- R = 5 Ω; C = 0.5 F

Explicatie:

K= y`maxymaxNt, dar K= 1RC
1RC= 1102=0.2→RC=5

- Deci singura combinatie care merge este R = 5 Ω; C = 1 F

- Considerand registrul de deplasare din figura:

Specificati cat este intarzierea secventei generate prin realizarea sumei modulo 2 reprezentate:

- Nici una dintre variantele mentionate

- 7 tacte

- 6 tacte

- 5 tacte

- Se considera functia de transfer discrete a unui system de forma:

Hz= Y(z-1)E(z-1)=1+3z-1

Cu E(z-1) – transformata Z a unui zgomot alb discret

Considerand forma echivalenta in domeniul timp discret normalizat, specificati tipul modelului:

- Model de tip AR

- Model de tip ARMA

- Model de tip eroare de iesire

- Nici una dintre variantele mentionate

Grile Aditionale:

A = [-0,1 3 0; -3 -0.1 0; 0 0 -1];

B = [0;1;1];

C = [1 0 1]

D = 0;

X0 = [2;1;0];

Initial(A,B,C,D,X0);

Considerand un MM-ISI reprezentat de matriciile A,B,C,D efectul secventei de comenzi MATLAB este:

Rasp : Calculeaza raspunsul liber al sistemului pentru MM-ISI considerat si il afiseaza grafic

Considerand un MM-ISI reprezentat de matriciile A,B,C,D sa se completeze secventa de comenzi MATLAB pentru a putea calcula raspunsul indicial

Rasp : step(A,B,C,D);

Sa se completeze secventa de mai jos cu comanda care permite calculului autocorelatiei secventei X

N = 1:100

X = rand(1,100);

Rasp : R = xcorr(X,X,’none’);

Sa se completeze secventa de comenzi Matlab pentru a putea calcula MM-ISI:

M = input(‘masa’);

R = input(‘coef. Amortizare’);

K = input(‘coef. Elastic’);

Num = 1;

Den = [m r k]

Rasp : [A,B,C,D] = tf2ss(Num, Den);

Se poate utiliza urmatoarea secventa de comenzi pentru generarea unui semnal stocat in variabila u?

Clear

N = 60

B = [1 0 0 0 0]

U = []

For i=1:n

U(i) = xor(b(3), b(5));

B(5) = b(4);

B(4) = b(3);

B(3) = b(2);

B(2) = b(1);

B(1) = u(i)

End

Rasp : Da, semnalul rezultat fiind de tip SPAB

Care este efectul rularii urmatoearei secvente de comenzi MATLAB:

F = 3/5;

Amplit = 75;

T = 50;

U31 = aplit*[ones(1,f*T) zeros(1,(1-f)*T)];

U3=u31;

For I = 1:n/T-1

U3 = [u3,u31]

End

Plot(u3,’b’)

Rasp : Semnal dreptunghiular periodic

Care din comenzile ss2ss, ss2tf, ss2zp, tf2ss, tf2zp, zp2ss, zp2tf, canon permit calculul functiei de transfer

Rasp : ss2tf, zp2tf

Care din comenzile ss2ss, ss2tf, ss2zp, tf2ss, tf2zp, zp2ss, zp2tf, canon permit calculul direct al unui model de tip MM-ISI

Rasp : tf2ss, ss2ss, canon

| initial(A,B,C,D,X0) | Calculeaza si reprezinta grafic raspunsul liber (Ce face sistemul, fara sa ii dai nimic la intrare, pornind din X0) |
| --- | --- |
| step(A,B,C,D) | Calculeaza si reprezinta grafic raspunsul indicial (ce face sistemul cand ii dai brusc intrare = 1 (treapta unitara)) |
| xcorr(X,X,’none’) | Calculeaza autocorelatia lui X, ‘none’ – fara normalizare |
| tf2ss(Num, Den) | Din functie de transfer in model de stare (MM-ISI) |
| ss | MM-ISI |
| tf | Functie de transfer H(s) |
| zp | Zerouri si poli |

Subiect II

- Se considera un sistem de urmarire avand MM-II de forma:

y2t+10y1t+4y(t)=5xt

- Se cere sa se determine modelul analogic calculand factorii de scara, coeficientii, constandele de timp de integrare, conditiile initiale considerand

y0=0;y`0=5; ymax=4; y`max=12;ymax(2)=6;Nt= Nω=1

- Sa se determine si sa se reprezinte o secventa SPAB generate cu un registru de deplasare cu 4 etaje, avand a3 = a4 = 1, pentru 20 de impulsuri de tact, considerand starea initiala 0100 (nu prin relatii de stare). Sa se precizeze lungimea unei perioade a secventei.

N= 2P-1=24-1=15
x0= 0100T
Φ= a1a2a3a4100001000010=0011100001000010, C=0001
xt+1= Φ*xt
yt=C*xt

Pt t = 0:

x1=0011100001000010* 0100=0010
y1=